K-means clustering을 위한 FPU IP 설계

20211157 서준상

Step 1. FPU 모듈 동작 확인 (RTL Simulation)

IEEE-754 단정밀도 FPU 모듈(adder/multiplier/divider)을 이용해 사칙연산을 제어하는 fpu_top.v를 작성하고, 테스트벤치로 fadd/fsub/fmult/fdiv 결과를 IEEE-754 기대값과 비교하여 RTL 시뮬레이션으로 검증하였다.

1.1 작성한 코드 (fpu_top.v 핵심 부분)

덧셈/곱셈/나눗셈은 각 모듈을 하나씩만 인스턴스화하고, 뺄셈은 x − y = x + (−y) 이므로 피연산자 b의 부호비트를 반전하여 가산기로 처리한다. 아래는 연산 선택(FSM) 부분이다.

case (state) S_IDLE: begin a_done <= 1'b0; b_done <= 1'b0; if (request_fadd) begin op_sel <= OP_ADD; oper_a <= var_x; oper_b <= var_y; state <= S_RUN; end else if (request_fsub) begin // 뺄셈 : y 부호비트만 뒤집어서 덧셈기로 op_sel <= OP_ADD; oper_a <= var_x; oper_b <= {~var_y[31], var_y[30:0]}; state <= S_RUN; end else if (request_fmult) begin op_sel <= OP_MUL; oper_a <= var_x; oper_b <= var_y; state <= S_RUN; end else if (request_fdiv) begin op_sel <= OP_DIV; oper_a <= var_x; oper_b <= var_y; state <= S_RUN; end end S_RUN: begin if (sel_a_ack) a_done <= 1'b1; // 입력 a 받아들여짐 if (sel_b_ack) b_done <= 1'b1; // 입력 b 받아들여짐 if (sel_z_stb) begin // 결과 나옴 var_z <= sel_z; done <= 1'b1; state <= S_IDLE; end end default: state <= S_IDLE; endcase

세 모듈은 각각 하나씩만 인스턴스화한다(중복 없음).

fpu_adder u_adder ( .clk(clk), .rstnn(rstnn), .input_a(in_a), .input_a_stb(add_a_stb), .input_a_ack(add_a_ack), .input_b(in_b), .input_b_stb(add_b_stb), .input_b_ack(add_b_ack), .output_z(add_z), .output_z_stb(add_z_stb), .output_z_ack(add_z_ack) ); fpu_multiplier u_mult ( .clk(clk), .rstnn(rstnn), .input_a(in_a), .input_a_stb(mul_a_stb), .input_a_ack(mul_a_ack), .input_b(in_b), .input_b_stb(mul_b_stb), .input_b_ack(mul_b_ack), .output_z(mul_z), .output_z_stb(mul_z_stb), .output_z_ack(mul_z_ack) ); fpu_divider u_div ( .clk(clk), .rstnn(rstnn), .input_a(in_a), .input_a_stb(div_a_stb), .input_a_ack(div_a_ack), .input_b(in_b), .input_b_stb(div_b_stb), .input_b_ack(div_b_ack), .output_z(div_z), .output_z_stb(div_z_stb), .output_z_ack(div_z_ack) );

1.2 작성한 코드 (testbench 핵심 부분)

테스트벤치는 x=14.53, y=87.91을 입력하고 4개 연산을 차례로 요청한 뒤 var_z를 기대값과 비교한다.

$display("=== fpu_top RTL simulation : x=32'h%08X (14.53), y=32'h%08X (87.91) ===", X, Y); do_op(4'b0001, EXP_ADD, "fadd (x+y)"); do_op(4'b0010, EXP_SUB, "fsub (x-y)"); do_op(4'b0100, EXP_MUL, "fmult (x*y)"); do_op(4'b1000, EXP_DIV, "fdiv (x/y)");

1.3 시뮬레이션 결과

4종 연산이 모두 IEEE-754 기대값과 일치하였다.

| 연산 | 결과 | hex |
| --- | --- | --- |
| fadd (x+y) | 102.44 | 0x42CCE148 |
| fsub (x-y) | -73.38 | 0xC292C290 |
| fmult (x*y) | 1277.33 | 0x449FAAA2 |
| fdiv (x/y) | 0.165283 | 0x3E293FDC |

[Fig 1] 시뮬레이션 결과