# K-means clustering을 위한 FPU IP 설계 — 보고서

학번/이름: __________ (작성 필요)

플랫폼: RVX kmeans_fpu / FPGA: Arty S7-50 (Spartan-7 xc7s50csga324-1) + Pmod OLED RGB + OLIMEX ARM-USB-TINY-H JTAG

각 [캡쳐 N] 박스에 직접 이미지를 붙여넣고, 그 아래 "캡쳐 방법"대로 진행한다.

RTL 시뮬 콘솔/파형 캡쳐 절차는 RVX 사용법(documents 디지털회로및시스템설계 Ch12)에 그림과 함께 정리되어 있다. 요약: 콘솔 결과 = make <app>, 파형 = make <app>.debug_view (QuestaSim) → i_platform 에서 i_test1 우클릭 → Add Wave → 신호 우클릭 → Radix → float32 → Zoom Full(f).

# Step 1 — FPU 모듈 동작 확인 (RTL Simulation)

## 1.1 목표

제공된 IEEE-754 단정밀도 FPU 모듈(adder/multiplier/divider)의 stb/ack handshake 사용법을 익히고, 사칙연산 제어 로직 fpu_top.v의 최소 동작을 RTL 시뮬레이션으로 검증한다.

## 1.2 작성한 코드 — fpu_top.v

입력: clk, rstnn, var_x, var_y, request_fadd/fsub/fmult/fdiv (8개) / 출력: var_z, done

fpu_adder / fpu_multiplier / fpu_divider 를 각각 1개씩만 인스턴스화 (중복 금지)

뺄셈(fsub)은 별도 모듈 없이 x - y = x + (-y) 로 구현: 피연산자 b의 부호비트(bit31)를 반전하여 adder 사용

input_a/b_stb ↔ input_a/b_ack, output_z_stb ↔ output_z_ack handshake를 빠짐없이 사용

연산 완료 시 done을 1-cycle 펄스로 출력하여 상위(IP_TOP)가 결과 시점을 인지

## 1.3 검증 결과 (로컬 iverilog)

입력 x=14.53(0x41687AE1), y=87.91(0x42AFD1EC) 기준, 4종 연산이 IEEE-754 기대값과 일치:

| 연산 | 결과(float) | hex |
| --- | --- | --- |
| fadd (x+y) | 102.44 | 0x42CCE148 |
| fsub (x-y) | -73.38 | 0xC292C290 |
| fmult (x*y) | 1277.33 | 0x449FAAA2 |
| fdiv (x/y) | 0.165283 | 0x3E293FDC |

[캡쳐 ①] fpu_top 시뮬레이션 콘솔 결과

(여기에 이미지/사진 삽입)

캡쳐 방법

Git Bash에서: cd /c/k-means-clustering

bash hardware/sim/run.sh

→ 콘솔에 fadd/fsub/fmult/fdiv ... PASS 출력. 콘솔 창 전체를 캡쳐.

[캡쳐 ①-2] (선택) fpu_top 파형 캡쳐

(여기에 이미지/사진 삽입)

캡쳐 방법

Step 1은 SoC와 무관한 standalone 검증이므로 로컬 시뮬 파형을 사용.

QuestaSim(또는 iverilog $dumpvars로 만든 VCD를 GTKWave)에서 var_x, var_y, var_z, done 추가 후 radix를 float32로 변경하여 캡쳐.

(RVX debug_view는 SoC 통합 단계인 Step 2/3에서 사용)

# Step 2 — FPU IP 설계 + fpu_test (RTL Sim → FPGA)

## 2.1 목표

fpu_top을 APB 슬레이브 IP(IP_TOP.v)에 통합하여 프로세서(ORCA)에 연결하고, 사칙연산 테스트 앱(fpu_test.c, 수정 금지)으로 동작을 검증한다.

## 2.2 작성한 부분 — IP_TOP.v (빈칸)

레지스터 맵: 0x0=x, 0x4=y, 0x8=z(결과), 0xC W=fadd/R=fsub, 0x10 W=fmult/R=fdiv. 채운 핵심 3가지:

① 결과 반영 — APB write가 아닌 경우, FPU 완료 시 결과를 z에 적재

else if(fpu_done) var_z <= fpu_z;

② fpu_top 인스턴스 + 시작펄스/Busy FSM — 레벨로 유지되는 request(APB wait 동안)를 1-cycle start 펄스로 변환, 연산 중 busy 유지, 같은 접근에서 재트리거 방지(op_serviced).

③ rpready_set wait-state — 연산 주소(0xC/0x10) 접근 중 결과 전까지 rpready=0으로 wait-state, 완료 시 1.

if(rpsel && op_addr && !op_serviced) rpready_set <= 0; // 연산중 -> wait
else                                 rpready_set <= 1; // 정상/완료

## 2.3 SoC 연결 (글루코드)

RVX make syn이 생성한 user/rtl/include/kmeans_fpu_user_region.vh의 주석 템플릿을 IP_TOP(i_test1) 인스턴스로 연결하여 uNoC(APB)와 special IP를 결선. i_test1 슬레이브 base = 0xE2020000.

## 2.4 검증 결과 — RTL Simulation

입력 x=14.53, y=87.91 → fadd 102.44 / fsub -73.38 / fmult 1277.33 / fdiv 0.17(%.2f). Errors 0.

[캡쳐 ②] fpu_test RTL 시뮬레이션 콘솔 ([SIM@RTL])

(여기에 이미지/사진 삽입)

캡쳐 방법

cmd에서: cd C:\rvx_lec_hw\platform\kmeans_fpu\sim_rtl

make fpu_test

→ 출력 끝의 [SIM@RTL] 블록(x : 14.53 ... fdiv : 0.17)을 캡쳐.

[캡쳐 ②-2] fpu_test 파형 (QuestaSim, RVX debug_view)

(여기에 이미지/사진 삽입)

캡쳐 방법

RVX 사용법(Ch12)에 나온 절차. cmd에서: cd C:\rvx_lec_hw\platform\kmeans_fpu\sim_rtl

make fpu_test.debug_view  (QuestaSim GUI가 뜸, 수 분 소요)

i_platform + 펼치기 → i_test1 우클릭 → Add Wave → var_x/var_y/var_z(또는 rprdata) 선택

선택 신호 우클릭 → Radix → float32 → Zoom Full(f) 후 파형 캡쳐 (값 14.53/87.91/102.44…이면 정상)

※ debug_view 중 일시 오류 시 명령을 2~3회 재입력하면 진행됨(Ch12 안내).

## 2.5 검증 결과 — FPGA (Arty S7-50)

보드 실측 UART(COM5, 115200). 저장본: rvx_generated/kmeans_fpu/fpga_uart/fpu_test.uart.log

[EMU@FPGA]
x : 14.53
y : 87.91
z : 670.72
fadd : 102.44
fsub : -73.38
fmult : 1277.33
fdiv : 0.17

[캡쳐 ③] fpu_test FPGA 실행결과 (PuTTY / UART)

(여기에 이미지/사진 삽입)

캡쳐 방법

비트스트림 플래시: cd C:\rvx_lec_hw\platform\kmeans_fpu\imp_arty-50_2026-06-21 후 make program

PuTTY 실행 → Serial / COM5 / 115200 연결 (또는 make printf)

다른 cmd에서 make fpu_test.run 실행 → PuTTY에 위 결과가 뜨면 캡쳐

(PuTTY 대신 fpu_test.uart.log 텍스트를 붙여도 됨)

[캡쳐 ④] FPGA 보드 실물 사진 (본인 이름·학번 함께)

(여기에 이미지/사진 삽입)

캡쳐 방법

동작 중인 Arty S7-50 보드와 본인 이름·학번 메모(또는 PuTTY 화면)가 한 프레임에 나오도록 사진 1장 촬영.

(Step 3 [캡쳐 ⑧]과 동일 사진 사용 가능)

# Step 3 — K-means clustering에 FPU IP 적용 (RTL Sim → FPGA)

## 3.1 목표

K-means 응용의 소프트웨어 실수 연산을 설계한 FPU IP의 API로 대체하고, (1) 군집 결과가 소프트웨어 버전과 동일한지, (2) 가속 효과(total tick)를 확인한다.

## 3.2 FPU API (fpu_test.c 패턴 재사용)

k_means_oled.c 상단에 헬퍼 추가: set_x/set_y/get_z, perform_fadd/fsub/fmult/fdiv, 그리고 한 번에 호출하는 fpu_add/fpu_sub/fpu_mult/fpu_div(a,b). (write 0xC=fadd, read 0xC=fsub, write 0x10=fmult, read 0x10=fdiv; 결과는 read 0x8=get_z)

## 3.3 대체한 실수 연산 4곳 (사칙연산 4종 모두 사용)

거리 계산 dis += sqr((float)data[i][l]-means[j][l]) → diff=fpu_sub, sq=fpu_mult(diff,diff), dis=fpu_add(dis,sq)  [fsub·fmult·fadd]

새 mean 누적 temp[group[i]][j] += (float)data[i][j] → fpu_add  [fadd]

평균 temp[i][j] /= count[i] → fpu_div(temp[i][j], (float)count[i])  [fdiv]

수렴 판정 ABS(temp[i][j]-means[i][j])의 뺄셈 → ABS(fpu_sub(temp[i][j], means[i][j]))  [fsub]

또한 profiling_start/end("K-means clustering") 구간 뒤에 profiling_print()를 추가해 clustering 루프의 total tick을 출력.

## 3.4 결과 (1) — 군집 결과가 소프트웨어와 동일 (RTL Sim, num_data=5)

| 항목 | 소프트웨어(float) | FPU IP 적용 |
| --- | --- | --- |
| means[0] | (76.50, 16.00) | (76.50, 16.00) |
| means[1] | (48.00, 39.00) | (48.00, 39.00) |
| means[2] | (50.00, 49.50) | (50.00, 49.50) |
| iteration | 2 | 2 |
| group 수 | 2 / 1 / 2 | 2 / 1 / 2 |

→ 완전히 동일 = IP가 올바르게 설계됨.

[캡쳐 ⑤] RTL 시뮬 — 군집 결과 비교 (FPU vs 소프트웨어)

(여기에 이미지/사진 삽입)

캡쳐 방법

두 앱 src/main.c에서 #define full_printf 1, #define num_data 5 로 둔 뒤 cmd에서:

cd C:\rvx_lec_hw\platform\kmeans_fpu\sim_rtl

make k_means_oled   (FPU 버전)   /   make k_means_base   (소프트웨어 float 버전)

→ 각 출력의 means / iteration / # of group 이 동일한지 캡쳐.

## 3.5 결과 (2) — 가속 효과 (RTL Sim, num_data=5, full_printf=0)

clustering 루프의 profiling tick (루프 내 printf 제외, 순수 연산):

| 버전 | total tick | time(ms) |
| --- | --- | --- |
| 소프트웨어 float | 7057 | 7.06 |
| FPU IP 적용 | 2880 | 2.88 |

→ 약 2.45배 가속 (가속 정도 자체는 평가 대상 아님).

[캡쳐 ⑥] RTL 시뮬 — tick 비교 ([section] K-means clustering total tick)

(여기에 이미지/사진 삽입)

캡쳐 방법

두 앱 src/main.c에서 #define full_printf 0 으로 바꾼 뒤 위와 동일하게 make k_means_oled / make k_means_base 실행

→ 각 출력의 [section] K-means clustering / total tick (2880, 7057)을 캡쳐.

[캡쳐 ⑥-2] (선택) k_means_oled 파형 (QuestaSim, RVX debug_view)

(여기에 이미지/사진 삽입)

캡쳐 방법

[캡쳐 ②-2]와 동일 절차로 make k_means_oled.debug_view 실행 후

i_test1의 var_x/var_y/var_z를 Add Wave → Radix float32 → Zoom Full(f)로 캡쳐.

(거리계산/평균에서 FPU 연산이 연속 호출되는 모습 확인 — 없어도 무방)

## 3.6 결과 (3) — FPGA 실측 (Arty S7-50, num_data=100)

실데이터 100점에 대해 FPU IP로 군집화가 정상 동작, 3 iterations만에 수렴. 저장본: rvx_generated/kmeans_fpu/fpga_uart/k_means_oled.uart.log

[EMU@FPGA]
iteration = 3
means[0] = (70.43, 18.23)
means[1] = (19.72, 35.90)
means[2] = (54.08, 49.14)
End of K-means clustering! iteration : 3
# of group 0 data : 35
# of group 1 data : 29
# of group 2 data : 36
[section] K-means clustering  total tick 98389

[캡쳐 ⑦] k_means_oled FPGA 실행결과 (PuTTY / UART)

(여기에 이미지/사진 삽입)

캡쳐 방법

(Step 2에서 플래시 안 했으면) imp 디렉터리에서 make program

PuTTY를 COM5/115200으로 연결 (또는 make printf)

make k_means_oled.run 실행 → PuTTY에 위 군집 결과가 뜨면 캡쳐

(PuTTY 대신 k_means_oled.uart.log 텍스트로 대체 가능)

[캡쳐 ⑧] FPGA 보드 실물 사진 (본인 이름·학번 함께)

(여기에 이미지/사진 삽입)

캡쳐 방법

[캡쳐 ④]와 동일 사진 사용 가능.

# 제출물 체크리스트

코드: submission/step1_code.zip, step2_code.zip, step3_code.zip (제출 전 [학번이름]stepN_코드.zip 으로 변경)

보고서: 본 문서에 [캡쳐 ①~⑧] 채워 제출

필수 직접 캡쳐: ① ② ⑤ ⑥ (콘솔), ③ ⑦ (UART), ④/⑧ (보드+이름·학번 사진)